附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购医院GCP研究性病房应急电源项目，总预算金额1.6万元。

| 序号 | 标的名称 | 数量（套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCP研究性病房应急电源 | 1 | 1.6 |

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源 | - 1.额定容量： 6KVA - 2.输入电压范围： 120-276V - 3.输入频率范围： 45-55Hz - 4.输入功因： ＞0.99 - 5.输出电压范围： 220V - 6.输出频率范围： 50Hz | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1.额定容量：12V100AH | 节 | 16 |
| 3 | 电池柜 | 1.规格：16节柜 | 个 | 1 |
| 4 | 配电改造服务 | - 1.对13楼药品存储室的原应急电源进行拆除，根据甲方计划时间配合冷藏设备搬运； - 2.对9楼药品储藏室进行配电设计并敷设线缆，满足应急电源输入输出配电要求，为负载设备设置合适的供电开关、插座等； - 3.在9楼药品储藏室1进行旧的应急电源设备的安装调试；在9楼药品储藏室2进行新的应急电源设备的安装调试。 - 4.以上(含二次搬运、辅材、施工、调试开机）。 | 项 | 1 |

三、商务要求

- （一）项目履约期限：合同签订后7日内完成安装和调试。

- （二）项目质保期：5年。

（三）服务地点：成都市中西医结合医院。

（四）预算金额：1.6万元。

（五）付款方式：安装完成通过验收后甲方收到乙方开具的合法票据及相关付款资料后10个工作日内甲方一次性付款100％。

（六）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。