- 附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购医院北区身体素质评估设备项目，总预算金额2.4万元。

| 序号 | 标的名称 | 数量（批） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区身体素质评估设备 | 1 | 2.4 |

- 二、技术、服务要求

（一）技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭眼单脚站立测试仪 | 功能：采用方形平台的四点支撑压力传感，自动判断双脚、单脚站立状态和单脚站立时间，自动测量人体平衡能力，评价位置感觉、视觉和人体感觉间的协调性，设计稳定合理安全，对无法完成测试者有中途取消功能。 量 程：0～999.9s。 分辨率：0.1s。 误 差：±0.1s。 电源：内置可充电锂电池，可工作≥12小时。 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%。 | 套 | 1 | 3500 |
| 2 | 纵跳测试仪 | 功能：采用高精度红外对射管，非接触自动判断纵跳滞留空中时间，测定人体下肢爆发性力量；起跳垫采用高密度橡胶垫，有效缓冲腿部冲击力；对无法完成测试者有中途取消功能。 量 程：0-150cm。 分辨率：0.1cm。 误 差：±1%FS（FS为满量程）。 电源：内置可充电锂电池，可工作12小时以上。 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%。 | 套 | 1 | 3700 |
| 3 | 电子握力测试仪 | 功能：采用高精度微压差传感器，测定前臂及手部肌肉的力量，握力手柄高低可调节，适合大小手掌测试，设有电量显示图标，性能可靠。 量 程：0～150.0kgf。 分辨率：0.1kgf。 误 差：±0.2kgf。 电源：电池款。 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%。 | 套 | 1 | 700 |
| 4 | 反应时测试仪 | 功能：采用高亮度、长寿命、加强型红色反应轻触式手拍按键灯和落地式桌面，测定人体机体神经系统动态反应速度，触点稳定，屏幕能显示测试者的成绩等信息，带有语音提示功能，自动播报最优成绩。 量 程：0～99.99s。 分辨率：0.01s。 误 差：±0.01s。 电源：内置可充电锂电池，工作时长≥12小时。 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%。 | 套 | 1 | 5000 |
| 5 | 坐位体前屈测试仪 | 功能：采用液晶显示屏、塑料全尺寸光栅尺测量仪、铁架+皮革硬垫，带有六脚调节平衡功能，使用安全可靠，测定躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 量 程：＋40cm～－20cm。 分辨率：0.1cm。 误差：±0.1cm。 电源：内置锂电池。 工作环境：温度5℃--40℃，湿度≤90%。 | 套 | 1 | 3100 |
| 6 | 仰卧起坐测试仪 | 功能：采用腰带式测量方式，高强度红外光电感应，垫子带有六脚调节平衡功能和扣带固定功能，具有语音播报功能，带背光断码液晶显示屏显示，测定人体腹部肌肉力量。 量 程：0～9999次。 分辨率：1次。 误 差：±1次。 电源：内置锂电池。 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90%。 | 套 | 1 | 2900 |
| 7 | 俯卧撑测试仪 | 功能：采用高精度红外感应器，精确测量受试者测试个数，测定人体上肢力量。 量 程：0～999次。 分辨率：1次。 误 差：±1次。 电源：内置可充电锂电池，可工作12小时以上。 工作环境：温度5℃-40℃，湿度≤90% | 套 | 1 | 4000 |
| 8 | 电子背力测试仪 | 功能：具有背力峰值保持、开关清零、定时关机、过载指示等功能。 材质：金属制除显示表。 测试范围：0-400KG。 重量：5KG±20%。 分辨率：1KG。 误差：±1/400F.S。 电源:内置电池。 | 台 | 1 | 900 |
| 9 | 体姿体态评估表 | 规格：宽度≥120cm，高度≥210cm | 份 | 2 | 100 |

- 服务要求

- 1.结合采购人工作性质，充分考虑使用需求，提供一套符合采购人特色、执行性强的服务方案，包含但不限于产品图片、产品说明书、配送方案和售后方案。

- 2.供应商应承诺能够按照采购合同规定的质量、价格、规格及时供货。如成交后因供应商自身原因，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。

- 3.装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。成交人在保证货物财产安全的同时，还需注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由成交人承担。

- 4.供应商需提供项目负责人1名负责该项目的对接工作，运输、搬运服务人员至少1名负责该项目的供应配送工作。

- 5.质保期自验收合格之日起2年，如出现故障，供应商在接到相关人员通知2小时内对故障进行修复，以确保产品能便捷使用，数据上传精准度高。质保期内有任何非人为因素造成的损害，由成交人负责更换并承担有关费用。

三、商务要求

（一）项目履约期限：合同签订后30日内完成。

（二）服务地点：成都市中西医结合医院。

（三）预算金额：2.4万元。

（四）付款方式：甲、乙双方合同签订生效，乙方通过项目验收后，在甲方收到乙方开具的合法有效完整的票据后10个工作日内，甲方向乙方支付项目全部合同款。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。