- 附件

- 项目采购需求

- 一、比选项目内容

本次采购共1个项目，采购医患调解室监控系统改造项目，预算金额2.5146万元。

| 项目号 | 标的名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医患调解室 监控系统改造 | 1 | 2.5146 |

二、技术要求

★第一部分：项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪机 | 1 | 台 | 400万像素 |
| 2 | 红外半球 | 8 | 台 | 400万像素，自带拾音 |
| 3 | 16路NVR | 1 | 台 |  |
| 4 | 8T硬盘 | 4 | 块 |  |
| 5 | 开关电源 | 2 | 台 | 12V 20A |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 305 | 米 |  |
| 7 | 电源线 | 1 | 圈 | RVS2*1.5 |
| 8 | 六类非屏蔽水晶头 | 100 | 个 |  |
| 9 | PVC管 | 40 | 米 |  |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 |  |

第二部分：产品性能及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品性能要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外枪机 | 分辨率≥2560 × 1440 @25 fps | - 1.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； - 2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态； - 3.一个内置麦克风； - ▲4. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明；支持白光/红外双补光，红外光照射距离≥50 m，白光照射距离≥30 m； - ▲5.字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）；不低于IP66防尘防水； |
| 2 | 红外半球 | 分辨率≥2560 × 1440 @25 fps | - 1.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态； - 2.支持： 场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测； - 3.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离≥30 m； - 4.支持≥512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储； - 5.一个内置麦克风， 一个内置高清拾音器； - ▲6.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不少于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明） ; - ≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出； - 支持1路DC12 V，100 mA电源输出；不低于IP66防尘防水； |
| 3 | 16路NVR | 5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 | - 1.存储接口：≥5个SATA接口，存储总容量不低于80TB； - 2.视频接口：≥2×HDMI，≥1×VGA； - 3.网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； - 4.报警接口：≥16路报警输入，≥9路报警输出； - 5.反向供电：1路DC12V 1A； - 6.输入带宽：≥256Mbps，输出带宽：≥256Mbps； - 7.接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入； - 8.解码能力：≥32×1080P； - ▲9.支持在线用户信息查看，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； - 10.显示能力：支持8K+1080P、2×4K异源输出，整机搭载高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、图搜等引擎模式； - 11.目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索，目标名单库：≥16个名单库，总库容≥5万张； - ▲12.支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的信息，包括：通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； - ▲13.支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启关闭智能POS信息等操作（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； - 14.目标抓拍：≥4路视频流（2MP）； - ▲15.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（提供第三方检测机构出具的封面有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章证明）； - 16.目标比对：≥16路图片流； - 17.图搜应用：支持智能图搜功能，搭配前端智搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索； - 18.智能图搜：≥16路 |

★三、商务要求

1、履约期限：合同签订后30天内完成安装调试并投入使用；

2、质保期：验收合格后1年；

3、付款方式：合同签订生效之日起甲方接到乙方通知并收到提供的有效票据及相关付款资料后10个工作日内甲方支付合同总金额30%作为预付款，全部货物安装调试完毕并验收合格后，甲方接到乙方通知并收到提供的有效票据及相关付款资料后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额65%款项，货物验收合格满1年后，甲方接到乙方通知并收到提供的有效票据及相关付款资料后10个工作日，甲方向乙方支付合同总金额5%款项。

4、验收方案：

（1）货物安装调试完毕后，乙方向甲方提交验收申请，甲方收到验收申请7日内组织验收，超过7日甲方未组织验收并已开始使用，则视同验收；

（2）验收标准：按照国家有关规定以及甲方招标文件的技术指标、乙方的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

（3）验收合格后，双方签署验收报告。

注：1.本章明确为实质性要求（标注“★”号）的不允许有负偏离，否则做无效响应处理。除实质性要求，其余项目技术指标要求有负偏离仅做扣分处理。其中标注“▲”号的为重要参数，重要参数需提供厂家白皮书、彩页等相关证明材料佐证，具体参数有要求的以具体要求提供的证明材料为准。否则可不予认定。

2.除本章中明确要求需要单独提供证明材料外的，供应商在响应文件中针对实质性要求仅在偏离表中进行明确响应即可，评审委员会在评审时，仅对响应文件是否违背实质性要求进行审查。