附件

项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购网络交换机采购项目，总预算金额17.5万元。报价超过采购预算，其响应文件按无效处理。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 1 | 批 | 17.5 |

- 技术要求

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 技 术 参 数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | - ★1、交换容量 ≥2.4/24Tbps，包转发率≥1600Mpps； - ★2、端口：≥48个10GE SFP+端口，≥6个40GE/100GE QSFP28端口 - 3、支持 IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet，支持子接口配置 IPv6 地址，支持 VRRP6、DHCPv6、L3VPN 等 - 4、支持 GVRP 协议，支持 MUX VLAN 功能，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Mapping 功能 - 5、支持堆叠，支持 IEEE 802.1X 认证，支持单端口最大用户数限制，支持 NAC 功能，支持 SSH V2.0，支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag，配置管理 AP许可1k - 6、支持VXLAN特性 - ★7、支持模块化双电源，实配双电源 ★8、产品须具有有效的入网许可证 | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换机 | ★1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps；千兆电口数量≥48个，万兆光口数量≥4个 2、支持MAC地址≥32K，ARP表项规格≥4K 3、配置标准USB接口，支持U盘快速开局 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 5、支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms 6、支持DHCPv6 Snooping、DAI、SAVI等安全特性 7、支持虚拟化堆叠，堆叠建立后单向40Gbps、双向80Gbps堆叠带宽； ★8、接入交换机与汇聚交换机为同一品牌 ★9、产品须具有有效的入网许可证 | 台 | 24 |
| 3 | 光模块 | ★光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm，550米，LC），光模块和交换机同一品牌； | 个 | 72 |
| 4 | 堆叠模块 | ★10G堆叠线缆1米，堆叠模块和交换机同一品牌 | 条 | 24 |

★三、商务要求

（一）送货要求：合同签订后15天内完成货物验收。

（二）报价：本项目预算17.5万元，报价超过采购预算，其比选申请文件按无效处理。

（三）付款方式：安装调试完毕，经试运行2个月后通过验收，甲方收到乙方开具的合法票据及相关付款资料后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款100％。

（四）服务地点：成都市中西医结合医院。

（五）验收要求：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关法律法规的要求进行履约验收。

（六）其它要求：

1. 质保期：

1.1交换机设备提供3年维保服务，所需费用包含在比选总价中。1.2维保期内中选人应负责设备维修及抢修，所需费用包含在比选总价中。

1.3中选人保证年开机率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

2. 提供的技术资料

2.1提供交换机相关详细技术资料（交货时提供）

2.2其它相关技术资料

3. 安装调试及验收：

3.1中选人负责提设备安装、调试服务并提供承诺函。

3.2货物到达生产现场后，中选人接到采购人通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在比选总价中。

3.3中选人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中选人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.4验收标准按照比选文件及中选人的比选申请文件技术参数及要求进行验收。

4.售后服务要求

4.1终身零配件供应：中选人应保证设备停产后的备件可供应10年，并以低于本次报价的价格提供该设备所需的维修零配件。

4.2质保期后，中选人应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

注：本章中标注“★”的条款为实质性要求，未响应或不满足，按无效响应处理。