- 附件

- 项目采购需求

一、比选项目内容

本项目共1个包件，采购北区消防栓软管卷盘维修项目，预算金额3.72万元。

| 包件 | 标的名称 | 数量（项） | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北区消防栓软管卷盘维修 | 1 | 3.72 |

★二、技术要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 及参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷盘架（含转动机构） | 材质：钢材或铝合金，表面防腐处理，含摇臂、转轴、固定支架 | 个 | 117 |
| 2 | 软管 | 内径≥19mm，长度25米，工作压力≥1.0MPa | 根 | 117 |
| 3 | DN25 球阀 | 全铜或不锈钢，PN16，手柄式，与消火栓出口及卷盘进水管匹配 | 个 | 117 |
| 4 | 喷枪（喷嘴） | 可调式直流/水雾两用喷枪，材质：铜或铝合金，带开关 | 个 | 117 |
| 5 | 进水管接头（消火栓侧） | DN25 全铜或不锈钢外螺纹接头，含密封圈 | 个 | 117 |
| 6 | 软管与卷盘接口组件 | 旋转接头、密封件、固定卡箍等 | 套 | 117 |
| 7 | 安装调试 | 需放水停水安装 | 套 | 117 |

★三、商务要求

1.服务期限：合同签订后30天内完成北区消防栓软管卷盘维修更换服务。

2.报价：本项目预算及最高限价3.72万元；报价超过采购预算或最高限价，其比选申请文件按无效处理。

3.付款方式：合同签订后，供应商维修更换调试完毕通过验收，采购人收到供应商合法有效票据及相关付款资料后10个工作日内支付全部合同款。

4.服务地点：成都市中西医结合医院北区（成都市青羊区红星路一段44号）。

5.验收要求：按照相关法律法规的要求进行履约验收。

6.质保期：2年。

注：本章明确为实质性要求（标注“★”号）的不允许有负偏离，否则做无效响应处理。